| Position | Anzahl |  | Preis je Einheit | Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Gegenstand |  |  |
|  |  |  | Euro | Euro |
|  |  | Bauvorhaben: |  |  |
|  |  | Etage: |  |  |
|  |  | LEISTUNGSBESCHREIBUNG |  |  |
|  |  | Faltwand Flexi - Einzelelemente mit Scharnieren verbunden, 65 mm stark die absolut einfache und benutzerfreundliche plane Faltwand. Die einzelnen Elemente haben einen umlaufenden Holzblockrahmen. Stirnseitig mit Aluminiumprofilen EV1 eloxiert. Die Verbindung der Elemente erfolgt mit Aluminium Gelenkscharnieren. Ein Element mit Griff und PZ-Schloss als Tür ausgebildet. Beplankung mit 10 mm Qualitätsspanplatten E1/V20. Die Abdichtung zwischen den Elementen erfolgt mit zusätzlichen Hohlkammerdichtungen. Zur Deckenschiene, zum Boden und zu den angrenzenden Wänden ist die Wand mit Bürstendichtungen ausgestattet. Die obere Laufschiene aus Aluminium ist pulverbeschichtet nach RAL 9010. Aufhängung der Elemente mit kugelgelagerten Leitrollenwagen. Mittelpunktaufhängung. |  |  |
|  |  | Wandanschlussleiste justierbar. Schalldämmung Rw,P 30 dB. Bedienung: Manuell. Arretierung der Elemente zur Deckenschiene mit abnehmbarer Bedienkurbel. |  |  |
|  |  | Elementverbindung: Aluminiumscharniere, stirnseitig Alu-Profile EV1 eloxiert mit Hohlkammerdichtungen. |  |  |
|  |  | Wandstärke: im geschlossenen Zustand ca. 65 mm. |  |  |
|  |  | Elementbreite: zwischen ca. 550 und 1000 mm variabel, je nach Öffnungs-breite und Wunsch des Bauherrn |  |  |
|  |  | Tür: Ein Element immer als Tür ausgebildet, Beschlag: Alugriffmuschel flächenbündig mit PZ-Schloss . |  |  |
|  |  | Laufschiene: für hängende Ausführung mit oberer Aluminiumschiene RAL 9010 pulverbeschichtet. ( Bodenlaufende Ausführung möglich ) |  |  |
|  |  | Flügeleinteilung: Ein - oder zweiflügelig |  |  |
|  |  | Die Trennwände müssen dem Qualitätssicherungssystem nach DIN ISO 9001 entsprechen. Zum Nachweis, daß der Hersteller ein entsprechendes Qualitätsmanagementsystem anwendet, ist ein Zertifikat mit vorzulegen. |  |  |
|  |  | Lieferung: frei Baustelle geliefert, fertig eingebaut in einem Zug. Befestigungsmöglichkeiten für die Gesamtlast der Trennwandanlage werden vorausgesetzt. |  |  |
|  |  | TYP: Nüsing Faltwand Flexi Fa. REUPLAN Reumiller Trennwandsysteme A-6971 Hard, Inselstrasse 5, Tel. 05574 73264-0, Telefax 05574 73264-10 Mail info@reuplan.at WEB www.reuplan.at oder gleichwertig |  |  |
|  |  | Typ:_____________________________________________ |  |  |
| 1.00 |  | Faltwand Flexi |  |  |
|  |  | Größe: |  |  |
|  |  | Flügeleinteilung: ein- / zweiflügelig |  |  |
|  |  | Oberfläche: Melaminharzbeschichtung lt. Hauskollektion im Flexi Prospekt |  |  |
|  |  | Nettopreis € |  |  |
| 1.01 |  | Wahlpositionen: |  |  |
| 1.02 |  | Zulage für 36dB Rw, P Schalldämmung lt. Prüfzeugnis € |  | EP |
| 1.03 |  | Zulage für 39 dB Rw, P Schalldämmung lt. Prüfzeugnis € |  | EP |
| 1.04 |  | Zulage für Glasausschnitt je Element, Schalldämmung R’w,P 32 dB, Verglasung mit 6,38 mm PVB laminiertem Glas € |  | EP |
| 1.05 |  | Zulage für bodenlaufende Ausführung der Faltwand € |  | EP |
|  |  | Nettopreis € |  |  |
|  |  | ___ % MWST € |  |  |
|  |  | Gesamtsumme € |  |  |