| Position | Anzahl |  | Preis je Einheit | Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Gegenstand |  |  |
|  |  |  | Euro | Euro |
|  |  | Bauvorhaben: |  |  |
|  |  | Etage: |  |  |
|  |  | Lieferzeit: |  |  |
|  |  | LEISTUNGSBESCHREIBUNG |  |  |
|  |  | Glaswand - manuell |  |  |
|  |  | Konstruktion: |  |  |
|  |  | Manuell verfahrbare, mobile Trennwand aus Ganzglas-Einzelelementen, ohne Bodenführung. |  |  |
|  |  | Elemente mit oberen und unteren Glashalteprofilen aus Aluminium E6/EV1 natur eloxiert, 100 mm hoch, 40 mm stark, stirnseitig mit Aluminimabdeckkappen, Oberfläche wie die Glashalteprofile, geschlossen. |  |  |
|  |  | Alle sichtbaren Alu-Teile E6/EV1 eloxiert. |  |  |
|  |  | Arretierung der Elemente mit federgelagerten Stirn- oder Frontfeststellern in Bodenhülsen. |  |  |
|  |  | Aufhängung der Elemente mit kugelgelagerten Spezial-laufrollenwagen in Aluminiumschienen, pulverbeschichtet. |  |  |
|  |  | Jedes Element mit 2-Punkt-Aufhängung und einer automatisch sichernden Höhenverstellmechanik die eine Nachjustierung ohne Öffnen der Decke ermöglicht. |  |  |
|  |  | TüV - Prüfung nach DIN 31000 für eine betriebsfertige, eingebaute bewegliche Glaswand einschließlich Schiebeflügel, Drehflügel, Durchgangstür fest angeschlagen, Pendeltür ein- und zweiflügelig, Schiebeflügel - Prüfbericht beifügen - Die Trennwände müssen dem Qualitätssicherungssystem DIN-ISO-9001 entsprechen. Zum Nachweis, daß der Hersteller ein entsprechendes Qualitätsmanagementsystem anwendet, ist ein Zertifikat mit vorzulegen. |  |  |
|  |  | Angebote ohne beigelegte gültige Prüfzeugnisse werden nicht bei der Wertung berücksichtigt |  |  |
|  |  | Lieferung: Frei Baustelle, einschließlich Transport zur Einbaustelle. Montage und betriebsfertige Übergabe der Anlage sowie Einweisung des Bedienungspersonals. Die Montage der Laufschienen einschließlich Unterkonstruk-tion muß vorab durchgeführt werden. Eine zusätzliche Anfahrt wird nicht gesondert erstattet. |  |  |
|  |  | Hersteller: REUPLAN Reumiller Trennwandsysteme Inselstrasse 5, A-6971 Hard Tel. 05574 73264-0 Telefax 05574 73264-10 Mail info@reuplan.at, WEB www.reuplan.at oder gleichwertig. Angebotenes Fabrikat:............................................... Hersteller: .................................................................. Typ: ........................................................................... |  |  |
| 1.0 | 1 | Stück Breite:_________ Höhe:__________ |  |  |
|  |  | Verglasung: Einscheiben-Sicherheitsglas 10 / 12 mm stark |  |  |
|  |  | Glasgestaltung: Klarglas - Kanten geschliffen und poliert |  |  |
|  |  | Elementaufteilung: |  |  |
|  |  | Elementabstellung: |  |  |
|  |  | Abhängung: oberhalb der Schiene mm |  |  |
|  |  | Nettosumme: € |  |  |
|  |  | Wahlpositionen als Zulagen: |  |  |
| 1.01 |  | Einscheiben-Sicherheitsglas, 12 mm stark € |  | EP |
| 1.02 |  | Verbundscheiben-Sicherheitsglas 12 mm stark (durchwurfhemmend A 2 lt. DIN 52290 Teil 4) € |  | EP |
| 1.03 |  | Profilzylinder in unterer Blende € |  | EP |
| 1.04 |  | Drehendflügel mit Schloß und Gegenkasten € |  | EP |
| 1.05 |  | Schiebe-Pendelflügel mit integriertem Kugelschnäpper und Pendelstoßgriffen, bis 2.500 mm Elementhöhe € |  | EP |
| 1.06 |  | Schiebe-Pendelflügel mit Obertürschließer RTS. mit geschlossenem Kasten und Pendelstoßgriffen € |  | EP |
| 1.07 |  | Glasgestaltung mit Sandstrahltechnik nach Vorlage € |  | EP |
| 1.08 |  | Glasgestaltung mit Siebdrucktechnik, einfarbig oder Ätzton- imitation, mit gleichen Motiven, bei Verwendung eines vorhandenen Siebes nach Mustervorlage € |  | EP |
| 1.09 |  | Glasgestaltung mit Siebdrucktechnik, einfarbig oder Ätzton- imitation, mit gleichen Motiven und einem nach Ihren Wünschen zu erstellenden Sieb. € |  | EP |
| 1.10 |  | Glasgestaltung mit Folienbeklebung, nach Kundenvorgabe als Vektorgraphikdatei . € |  | EP |
| 1.11 |  | Vertikale Kantenschurtprofile, Alu-pulverbeschichtet nach RAL oder in eloxierter Ausführung € |  | EP |
| 1.12 |  | Vertikale Kantenschutzprofile mit integriertem Magnetband, Alu-pulverbeschichtet nach RAL oder in eloxierter Ausführung € |  | EP |
| 1.13 |  | Horizontale Abdichtung der Elemente mit flexiblen Bürstendichtungen, einseitig oben und unten € |  | EP |
| 1.14 |  | Verlegung einer Edelstahl-Bodentrennung, Profil 20/40/2 zur Aufnahme der Bodenarretierung (anstelle Bodenhülsen) € |  | EP |
| 1.15 |  | Übersteigschutz aus verzinktem Lochblech ..............mm hoch € |  | EP |
|  |  | Nettosumme: € |  |  |
|  |  | __ % MWST: € |  |  |
|  |  | Gesamtsumme: € |  |  |